- 建立模型

第一问是典型的优化类问题，核心目标是使得用户服务质量的值最大。微基站具有五十个资源块可使用，需要根据不同切片所需的要求进行合理分配。

三个切片的服务质量计算公式:

高可靠低时延切片(URLLC切片)：

yURLLC=αLL≤LSLA−MURLLCL>LSLA

其中：

LSLA为用户能忍受的延迟最大值

L为用户任务的总延迟，Q为任务排队延迟，T为传输延迟，总延迟由排队延迟和传输延迟组成，L= Q+T

α=0.95

MURLLC=5

增强移动宽带(eMBB):

yeMBB=1r≥rSLA L≤LSLAr/rSLAr<rSLA L≤LSLA−MeMBBL>LSLA

其中：

定义用户某时刻的传输速率为r，eMBB 切片的传输速率 SLA 为rSLA

MeMBB=3

大规模机器通信(mMTC):

ymMTC=Σi∈Jci'/Σi∈JciL≤LSLA−MmMTCL>LSLA

其中：

在每个决策周期内，假如 mMTC 用户i存在任务需要上传，则ci= 1，若在该周期内成功接入了，则ci'=1，否则ci'=0

MmMTC=1

约束条件：

由于只有五十个资源块可使用：

RURLLC+ReMBB+RmMTC≤50

其中，RURLLC，ReMBB，RmMTC分别代表不同种类切片的资源块数

目标函数：

最大化总服务质量

y总=wURLLC∗yURLLC+weMBB∗yeMBB+wmMTC∗ymMTC

其中，wURLLC，weMBB,wmMTC为不同切片服务质量的权重占比

- 算法优化

本问题使用模拟退火算法求解分配资源优化问题：

- 用三元组（RURLLC，ReMBB，RmMTC）表示资源分配方案，满足约束（R总≤50）

- 接受准则：

已知当前解为S，邻域解为S'

目标函数差ΔE=y总(S')−y总(S

P(接受 S')=1ΔE⩾0expΔETΔE<0

其中T为当前温度，控制“接受差解的概率”

- 迭代求解

Tk+1=μ*Tk

其中，μϵ(0,1)为降温速率，T0为初始温度，要求迭代至T<Tend

- 模型的求解与分析

（画出资源分配图与服务质量变化图）